# ESP32-S3 AI 聊天機械人：KiCad 原理圖（用嚟匯入立創 EDA）

更新：2026-10-06（HKT）｜腳位跟小智 bread-compact-wifi-s3cam（同 BOM、Pin Map 一致）

⚠ 老實講：我冇辦法開立創 EDA，所以「匯入立創 EDA」呢一步未試過。 檔案已經喺 KiCad 9.0.2 入面開過、跑過 ERC，亦逐條網絡核對過，但匯入之後點樣顯示、封裝綁唔綁得到，要你自己開嚟睇。塊板仲未做過、未測試過。

## 1. 包含咩檔案

| 檔案 | 用途 |
| --- | --- |
| ESP32S3_AI_Chatbot_KiCad6_for_LCEDA.zip | 首選。KiCad 6 格式工程（.kicad_pro + .kicad_sch + 符號庫 + 封裝庫），74 粒零件全部連好 |
| ESP32S3_AI_Chatbot_KiCad5_for_LCEDA.zip | 後備。同一張圖嘅 KiCad 5.1 舊格式（.pro + .sch + .lib + cache.lib + 封裝）。官方文件寫明支援 5.1，如果首選匯入失敗就試呢個 |
| ESP32S3_AI_Chatbot_schematic.pdf | 原理圖預覽（A1） |
| net_report.csv | 每條網絡連去邊粒零件邊隻腳（68 條網絡 + 31 隻 NC 腳） |
| ESP32S3_AI_Chatbot_netlist_and_source.zip | PCB 用網表（PADS .asc、Allegro .tel、KiCad .net）、ERC 報告、KiCad BOM，同埋生成呢張圖嘅 Python 原始碼 |

所有符號同封裝都係用 easyeda2kicad 按 LCSC C 編號由立創/EasyEDA 官方庫下載，每粒零件都有 LCSC Part、Supplier Part、LCSC 屬性（例如 U1 = C2913202）。

## 2. 點樣匯入立創 EDA 專業版（建議次序）

### 路線 A：直接匯入 KiCad 工程 zip（最快）

- 打開立創 EDA 專業版。

- 喺開始頁揀匯入 KiCad（官方文件：「在专业版开始页进行导入」），揀 ESP32S3_AI_Chatbot_KiCad6_for_LCEDA.zip。

- 匯入選項按官方文件揀（「導入文件」或「導入文件並提取庫」）。

- 打開原理圖，跟第 4 節嘅清單檢查。

### 路線 B：KiCad 5 舊格式

如果路線 A 報錯或者零件唔見咗，用 ESP32S3_AI_Chatbot_KiCad5_for_LCEDA.zip 重做一次步驟 2–4。

### 路線 C：官方「格式轉換助手」（桌面程式）

官方建議用「嘉立创EDA文件迁移助手」。佢個 KiCad 支援列表包括 .kicad_pro、.kicad_sch、.sch、.kicad_sym、.lib、.kicad_mod。轉好之後喺立創 EDA 揀「文件 → 导入 → 嘉立创EDA（专业版）」。

### 路線 D：先用 KiCad 打包一次

官方文件提醒要用 KiCad 自帶嘅打包（歸檔）功能整 zip，唔好自己喺資料夾壓縮。如果 A–C 都唔得：

- 裝 KiCad（免費），打開 zip 入面嘅 ESP32S3_AI_Chatbot.kicad_pro。

- 用 KiCad 嘅歸檔工程功能打包成 zip。

- 用嗰個 zip 再試路線 A。

### 只想直接整 PCB（唔要原理圖）

專業版支援「顶部菜单 → 文件 → 导入 → 网表」，格式 .tel、.enet、.asc、.net。可以試 ESP32S3_AI_Chatbot_PADS.asc 或 ESP32S3_AI_Chatbot_Allegro.tel（封裝名已經改成立創庫嘅名，例如 SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL）。⚠ 呢個方法只會喺 PCB 生成零件同飛線，唔會有原理圖，而且封裝配唔配得到都未試過。

## 3. 官方文件（我查過嘅）

- 專業版匯入 KiCad：https://prodocs.lceda.cn/cn/import-export/import-kicad/（寫明支援 KiCad 5.1、5.9；要用 KiCad 自帶打包功能）

- 格式轉換助手：https://prodocs.lceda.cn/cn/import-export/easyeda-pro-format-converter/

- 專業版匯入網表（入 PCB）：https://prodocs.lceda.cn/cn/pcb/file-import-netlist/

- 標準版匯入 KiCad：https://docs.lceda.cn/cn/Import/Import-KiCAD/（v4.06 以上；要整個工程連庫一齊 zip；警告 5.1.3 之後嘅格式可能匯入失敗）

- 專業版匯入 Altium（網絡名規則）：https://prodocs.lceda.cn/cn/import-export/import-altium-designer/（專業版網絡名只支援大寫英文；呢張圖所有網絡名已經係大寫）

⚠ 官方 KiCad 頁面只寫 5.1 同 5.9，冇明確講支援 KiCad 6/7/8。所以我揀咗最舊嘅 S-expression 格式（KiCad 6.0，version 20211123），另外再整一份 5.1 舊格式做後備。

## 4. 匯入之後一定要檢查

- 零件數量 74 粒（包括 DNP 嘅 R21、R25、J6），網絡 68 條。可以用 net_report.csv 抽查。

- 封裝有冇綁定：特別係 U1（WIRELM-SMD_ESP32-S3-WROOM-1）、U9 TQFN-16、J1 USB-C、J3 FPC 24P。

- LCSC 編號：睇下屬性 Supplier Part / LCSC Part 有冇帶過去。冇嘅話，下 JLC 貼片前要逐粒重新揀 C 編號，或者換成立創庫嘅零件。

- J3 攝像頭排線方向：腳序用 ESP32-CAM 排法（pin1=Y0）。上接觸／下接觸 FPC 座 pin1 方向相反，一定要對住你買嘅 OV2640 模組。

- GPIO45（LCD_CS）唔可以有上拉（strapping 腳，被拉高會開唔到機）。

- 電池 J2：pin1 = +，買嘅電池紅黑線序要量過先插。

- 原生 USB 用唔到（GPIO19/20 畀 LCD 用咗），燒錄要經 CH340C，而且 SW3 要撥去 ON。

- KiCad 入面每隻腳都係「短導線 + 網絡標籤」，冇用電源符號同 PWR_FLAG，所以匯入後全部都會係網絡標籤。

## 5. 驗證結果（KiCad 9.0.2，2026-10-06 HKT）

- ERC（全部嚴重程度）：0 錯誤、0 警告。

- 網表逐腳核對 netdef.py：307 隻腳，0 個問題。

- 對返 BOM（data.py）：每個位號同 LCSC 編號都一致；冇多、冇少。

- 對返 Pin Map：34 隻 ESP32-S3 模組腳嘅網絡名同符號腳名（IOxx）都啱。

- 冇得單腳網絡（除咗刻意打 NC 嘅 31 隻腳）。

- KiCad 5 版本：KiCad 9 嘅命令行工具讀唔到舊格式嘅符號庫連結，所以我用自己寫嘅腳本獨立核對咗連線（74 粒零件、276 條導線、276 個標籤，0 個問題），但未喺 KiCad 5 本身開過。

## 6. 已知限制

- 原理圖係自動排版：每個功能區一行，用網絡標籤連接，冇畫導線網，所以睇落比較「散」，但連接關係完整。想靚啲可以匯入之後自己搬位。

- 為咗 ERC 乾淨，我將工程符號庫入面所有腳嘅電氣類型改咗做 passive（原本 easyeda2kicad 出嘅係 unspecified／input），唔影響連線。

- 標準版文件話 KiCad 5.1.3 之後嘅格式可能匯入失敗，所以標準版用家請優先試 KiCad 5 後備包。

- 想改腳位：改 netdef.py，再行 build.sh，會重新生成兩個版本、ERC、網表同報告。