# CYD Dino Run 恐龍遊戲

學造工作室 Maker 作品 ｜ 板：CYD ESP32-2432S028R（2.8" ILI9341 320x240 觸控屏）｜ 檔案：CYD_Dino_Run.ino（單一檔案）

# 1. 呢個係咩遊戲？

大家用 Chrome 上網斷線時，會見到一隻灰色像素恐龍，撳空白鍵就可以跳過仙人掌——呢個就係 Dino Run。我哋喺 CYD 上面自己重寫咗一個版本：恐龍自動向前跑，你要撳屏幕跳過仙人掌、伏低避開翼龍，越跑越快，睇吓你可以攞幾多分！

呢個作品好適合學：遊戲迴圈（game loop）、重力物理、碰撞偵測、像素畫（bitmap）同用 flash 儲存資料。

# 2. 玩法同操作

| 動作 | 點做 |
| --- | --- |
| 開始 / 重新開始 | 撳屏幕任何位置，或者撳板上 BOOT 掣 |
| 跳 | 撳屏幕（右下角 DUCK 框以外任何位置）或撳 BOOT 掣；一路按住會落地即刻再跳 |
| 伏低 | 按住右下角虛線「HOLD = DUCK」框 |
| 快速落地 | 喺半空按住 DUCK 框 |
| 開 / 關聲 | 標題或 Game Over 畫面撳左上角 SOUND 掣（會記住設定） |

- 仙人掌：細嘅可能 1–3 棵一齊、大嘅 1–2 棵，一定要跳

- 翼龍（300 分後出現）有 3 個高度：低飛 → 要跳；中間 → 要伏低；高飛 → 唔好跳，照跑就得

- 速度會慢慢加快；每 100 分「叮叮」一聲同分數閃一閃

- 每 700 分日夜交替（夜晚背景變黑，有月亮同星星）

- 最高分（HI）儲喺 ESP32 flash，熄機再開都仲喺度

# 3. 硬件

| 部件 | 腳位 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| ILI9341 屏幕 | MISO12 MOSI13 SCLK14 CS15 DC2 | TFT_eSPI 的 User_Setup.h 設定（HSPI） |
| 背光 | GPIO21 | HIGH = 著 |
| XPT2046 觸控 | CLK25 MISO39 MOSI32 CS33 IRQ36 | 獨立 SPIClass(VSPI)，喺 .ino 設定 |
| BOOT 掣 | GPIO0 | 第二個跳掣（撳落 = LOW） |
| 喇叭 | GPIO26 | 板上 SPEAK 插座，接細喇叭（可選） |
| RGB LED | 4 / 16 / 17 | 呢個遊戲冇用，開機設定做熄 |

# 4. Library 同 Arduino IDE 設定

- TFT_eSPI（測試版本 2.5.43），要設定做 CYD

- XPT2046_Touchscreen（by Paul Stoffregen，測試版本 1.4）

- Preferences：ESP32 core 內置，唔使另外裝

將 Larry 共享 Drive 嘅 libraries.zip 解壓落 Documents\Arduino\libraries 就有齊，而且 TFT_eSPI 已經設定好 CYD。手動設定嘅話，TFT_eSPI\User_Setup.h 要有（同「CYD 靜觀呼吸機」一樣）：

#define ILI9341_2_DRIVER
#define TFT_WIDTH  240
#define TFT_HEIGHT 320
#define TFT_BL   21
#define TFT_BACKLIGHT_ON HIGH
#define TFT_MISO 12
#define TFT_MOSI 13
#define TFT_SCLK 14
#define TFT_CS   15
#define TFT_DC    2
#define TFT_RST  -1
#define USE_HSPI_PORT
#define LOAD_GLCD
#define LOAD_FONT2
#define LOAD_FONT4
#define SMOOTH_FONT
#define SPI_FREQUENCY  55000000

- Boards Manager 安裝 esp32（by Espressif）版本 2.0.17（程式用 2.x 嘅 ledcSetup / ledcAttachPin，3.x 會 compile 唔到）

- Tools → Board：ESP32 Dev Module；Upload Speed 921600（唔穩改 115200）

- Compile 時見到「TOUCH_CS pin not defined」warning 係正常，因為觸控用 XPT2046_Touchscreen library

# 5. 點樣上載

- 解壓 CYD_Dino_Run.zip，打開 CYD_Dino_Run 資料夾入面嘅 CYD_Dino_Run.ino（資料夾名同 .ino 名要一樣）

- 用 USB 線接 CYD，Tools → Port 揀正確 COM Port（冇嘅話裝 CH340 driver）

- 撳 Upload（→）；CYD 會自動 reset，一般唔使撳 BOOT

- 上載完見到「TAP TO START」就成功！

測試結果：arduino-cli + ESP32 core 2.0.17 compile 通過，Flash 346,853 bytes（26%），全域 RAM 23,488 bytes（7%）；遊戲畫面 sprite 開機時另外用約 54KB RAM。（未喺實機逐項測試，觸控位置、難度可能要微調。）

# 6. 程式點運作？

## 6.1 遊戲迴圈（Game Loop）

loop() 不停重複三件事：讀輸入（觸控 / BOOT 掣）→ 更新遊戲（step）→ 畫畫面（render）。step() 用「固定時間步」：每 16ms 計一次物理（約 60 次/秒）；就算畫面畫得慢啲，遊戲速度都唔會變。

## 6.2 重力物理

恐龍有兩個數：位置 dinoY 同垂直速度 dinoVy。起跳時 dinoVy = -JUMP_SPEED（負數 = 向上），之後每一步：

dinoVy += GRAVITY;   // 重力令速度慢慢變成向下
dinoY  += dinoVy;    // 速度改變位置
if (dinoY 到地) { dinoY = 地面; dinoVy = 0; onGround = true; }

結果就係真實嘅拋物線：上去越來越慢、到頂停一停、再越跌越快。最高跳幾高 ≈ JUMP_SPEED² ÷ (2 × GRAVITY) ≈ 88 像素。

## 6.3 碰撞偵測

每樣嘢都用長方形（Box）代表，兩個長方形重疊就係撞到：

a.x < b.x + b.w && a.x + a.w > b.x && a.y < b.y + b.h && a.y + a.h > b.y

為咗公平，恐龍用 3 個細長方形（頭、身、腳），仙人掌嘅框亦細過圖案少少，翼龍只計身唔計翼——所以唔會出現「明明冇掂到都死」嘅情況。

## 6.4 像素畫（Bitmap）

所有角色都係用文字畫出嚟嘅：X = 有顏色，. = 透明，例如細仙人掌頭幾行：

"...XX...",
"..XXXX..",
"X.XXXX.X",

drawArt() 逐行搵連續嘅 X，一次過畫一個長方形，再放大 SCALE（2）倍。恐龍有 2 格跑步動畫輪流顯示，翼龍有 2 格拍翼動畫。想改角色？直接喺 .ino 改 X 同 . 就得，好適合學生自己設計！

## 6.5 唔閃嘅畫面（Sprite）

如果直接喺屏幕擦咗再畫，會見到閃。我哋用 TFT_eSprite：先喺 RAM 入面畫好成個遊戲區（320x170），再一次過推上屏幕。全屏 320x240 16-bit 要 150KB RAM 太多，所以用 8-bit 顏色（約 54KB），上下兩條資料帶只係需要時先重畫。

## 6.6 儲存最高分

用 ESP32 內置 Preferences：prefs.putInt("hi", hiScore) 寫入 flash，開機用 prefs.getInt("hi", 0) 讀返。聲音開關都係咁儲。

# 7. 點樣改（.ino 最頂「可以改呢度」）

- GRAVITY / JUMP_SPEED：改重力同跳躍力（例如月球模式：GRAVITY 0.3、JUMP_SPEED 7）

- START_SPEED / MAX_SPEED / ACCEL：開始速度、最高速度、加速幾快

- GAP_FACTOR：障礙物之間距離（大 = 易啲）

- PTERO_SCORE：幾多分先出翼龍；NIGHT_EVERY：幾多分日夜交替（0 = 唔轉）

- SOUND_DUTY：聲量（細 = 細聲）；beep() 入面頻率改音調

- COL_DAY_BG / COL_DAY_FG / COL_DINO_DAY 等：顏色（RGB565），例如綠色恐龍 0x2C45

- 像素畫：改 DINO_RUN1、CACTUS_S、PTERO1 等陣列，畫你自己嘅角色

- 觸控撳唔準：Serial Monitor（115200）睇 touch x/y，改 TS_MINX / TS_MAXX / TS_MINY / TS_MAXY

- 想清除最高分：暫時喺 setup() 加 prefs.putInt("hi", 0); 上載一次再刪走

# 8. 延伸意念 / 課堂挑戰

- 挑戰 1（易）：將恐龍改做綠色、改遊戲標題、改日夜顏色

- 挑戰 2（易）：設計你自己嘅角色（例如貓、火箭），改像素畫陣列

- 挑戰 3（中）：加金幣，食到加 50 分（提示：用同一個碰撞函數）

- 挑戰 4（中）：用 RGB LED 做效果——跳時閃藍、死時閃紅、破紀錄閃綠

- 挑戰 5（中）：加「二段跳」：半空再撳一次可以再跳一次

- 挑戰 6（難）：加難度選擇（Easy / Normal / Hard）改 START_SPEED 同 GAP_FACTOR

- 挑戰 7（難）：WiFi 排行榜：將分數上傳到 Google Sheet，全班比賽

- 討論題：點解要用固定時間步？如果 GRAVITY 加倍，要點改 JUMP_SPEED 先可以保持一樣高？

# 9. Vibe coding 小貼士

將成份 .ino 貼俾 AI，講清楚「呢塊係 CYD ESP32-2432S028R，用 TFT_eSPI + XPT2046_Touchscreen，屏幕 320x240 橫向，ESP32 core 2.0.17，單一 .ino」，再講你想加咩功能，效果會準確好多！

註：呢個係學造工作室參考 Chrome 恐龍遊戲玩法自己重寫嘅教學版本，像素畫都係自己畫，唔係 Google 原本嘅 code 或圖案。