# CYD 靜觀呼吸機（Mindful Breathing）

學造工作室 Maker 作品 ｜ 板：CYD ESP32-2432S028R（2.8" ILI9341 320x240 觸控屏）｜ 檔案：CYD_Mindful_Breathing.ino（單一檔案）

# 1. 靜觀呼吸係乜？點解要做？

靜觀（Mindfulness）即係「將注意力放返喺當下」。最易入門嘅方法就係留意自己呼吸：慢慢吸、停一停、慢慢呼。有規律嘅慢呼吸可以令心跳慢落嚟、肩膊放鬆，考試前、瞓覺前、上堂前做 1–3 分鐘都有幫助。

呢部「靜觀呼吸機」將呼吸變成睇得見嘅圓圈：圓圈變大 = 吸氣，停住 = 閉氣，變細 = 呼氣，跟住佢就得，唔使自己數秒。

⚠️ 呢個係放鬆練習小工具，唔係醫療器材；如果練習時覺得頭暈或唔舒服，就停低正常呼吸。

# 2. 功能

- 3 種呼吸法：Box 4-4-4-4（方塊呼吸，吸4-停4-呼4-停4）、4-7-8 Relax（吸4-停7-呼8，助眠）、Calm 5-5（吸5-呼5，最易入門）

- 練習時間：1 / 3 / 5 分鐘，右上角倒數；時間到會等你呼完最後一啖氣先完結

- 圓圈用「慢-快-慢」曲線平滑放大縮細，中間顯示階段（Breathe in / Hold / Breathe out）同剩餘秒數

- 用 TFT_eSprite 先喺記憶體畫好再一次過推上屏，所以唔會閃

- 每個階段有唔同柔和顏色（吸氣青藍、停淡紫、呼氣青綠），顏色會慢慢過渡

- 背面 RGB LED 跟住呼吸變光暗、變色（可關）

- 喇叭：開始同完結各響一下溫柔鐘聲，音量 OFF / LOW / MED（預設 LOW，好細聲）

- 練習中撳屏 = 暫停，可以 Resume 繼續或者返 Home

- 完成畫面：顯示練咗幾耐、幾多次呼吸，同一句溫柔說話

# 3. 硬件

| 部件 | 腳位 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| ILI9341 屏幕 | MISO12 MOSI13 SCLK14 CS15 DC2 | 由 TFT_eSPI 的 User_Setup.h 設定（HSPI） |
| 背光 | GPIO21 | HIGH = 著 |
| XPT2046 觸控 | CLK25 MISO39 MOSI32 CS33 IRQ36 | 用獨立 SPIClass(VSPI)，喺 .ino 入面設定 |
| RGB LED | R4 G16 B17 | LOW = 著（active LOW），用 PWM 調光 |
| 喇叭 | GPIO26 | CYD 板上 SPEAK 插座，接細喇叭（可選） |

只需要一塊 CYD 加 USB 線就用得；喇叭係可選。

# 4. 需要嘅 Library

- TFT_eSPI（測試版本 2.5.43）— 必須設定做 CYD（見下面第 5 點）

- XPT2046_Touchscreen（by Paul Stoffregen，測試版本 1.4）

如果你已經將 Larry 共享 Drive 嘅 libraries.zip 解壓落 Documents\Arduino\libraries，通常已經包括晒以上兩個 library，而且 TFT_eSPI 已經設定好 CYD，唔使再改。

# 5. TFT_eSPI 設定（好重要！）

TFT_eSPI 唔會自動知道你用 CYD，要改 Arduino\libraries\TFT_eSPI\User_Setup.h（User_Setup_Select.h 保持預設 #include <User_Setup.h>）。如果用 libraries.zip 就已經改好。手動設定嘅話，User_Setup.h 入面要有：

#define ILI9341_2_DRIVER
#define TFT_WIDTH  240
#define TFT_HEIGHT 320
#define TFT_BL   21
#define TFT_BACKLIGHT_ON HIGH
#define TFT_MISO 12
#define TFT_MOSI 13
#define TFT_SCLK 14
#define TFT_CS   15
#define TFT_DC    2
#define TFT_RST  -1
#define USE_HSPI_PORT
#define LOAD_GLCD
#define LOAD_FONT2
#define LOAD_FONT4
#define SMOOTH_FONT
#define SPI_FREQUENCY  55000000

Compile 時見到「TOUCH_CS pin not defined」warning 係正常嘅：我哋用 XPT2046_Touchscreen library 讀觸控，唔用 TFT_eSPI 內置觸控。

呢個程式只得一個 .ino 檔，冇 config.h，避免同 library 入面同名檔案撞名。

# 6. Arduino IDE 設定同上載

- 安裝 ESP32 board：Boards Manager 搜尋 esp32（by Espressif），揀版本 2.0.17（程式用 2.x 嘅 ledcSetup/ledcAttachPin，3.x 會 compile 唔到）

- Tools → Board：ESP32 Dev Module

- Upload Speed 921600（唔穩就改 115200）；其他保持預設

- 揀返正確 COM Port（如果冇，要裝 CH340 driver）

- 解壓 CYD_Mindful_Breathing.zip，打開入面嘅 CYD_Mindful_Breathing.ino（folder 名同 .ino 名要一樣）

- 撳 Upload（→）；CYD 會自動 reset，一般唔使撳 BOOT

測試結果：arduino-cli + ESP32 core 2.0.17 compile 通過，Flash 用 342,525 bytes（26%），全域 RAM 23,220 bytes（7%）；sprite 開機時另外用大約 34KB RAM。（未喺實機逐項測試，觸控位置可能要微調。）

# 7. 點樣用

- 主頁：揀 Pattern（Box / 4-7-8 / Calm）同 Session length（1 / 3 / 5 min）

- 「Sound」掣：OFF → LOW → MED 輪住轉，轉嗰陣會響一聲試音量

- 「LED」掣：開 / 關背面 RGB LED

- 撳 START：出「Sit comfortably」提示同開始鐘聲，大約 2.5 秒後開始

- 跟住圓圈呼吸：變大吸氣、停住閉氣、變細呼氣；中間數字係呢個階段剩幾秒

- 想停一停就撳屏幕任何位置 → Paused：撳 Resume 繼續（計時會由停低嗰度繼續），撳 Home 返主頁

- 時間到會出完成畫面同鐘聲，再撳屏返主頁

# 8. 點樣改（新手都改到）

全部設定都喺 .ino 最頂「可以改呢度」嗰段：

- 改呼吸秒數 / 加新呼吸法：改 PATTERNS[] 陣列，例如加一行 { "Coherent 6-6", "6-6", 6, 0, 6, 0 },（主頁最多顯示頭 3 個）

- 每行格式：{ 全名, 掣上文字, 吸氣秒, 吸氣後停秒, 呼氣秒, 呼氣後停秒 }，0 = 跳過呢個階段

- 改練習時間：SESSION_MINUTES[] = { 1, 3, 5 } 改做例如 { 2, 5, 10 }

- 改顏色：COL_INHALE / COL_HOLD / COL_EXHALE / COL_BG（RGB565 格式，可以用網上「RGB565 color picker」揀）

- 改圓圈大細：R_MIN / R_MAX

- 預設設定：patternIdx、sessionIdx、volumeLvl（0 = 靜音）、ledOn

- 鐘聲音量：bell() 入面 startDuty（LOW = 6，MED = 30，數值越大越大聲）；音調改 chimeStart() / chimeEnd() 入面嘅頻率

- 觸控撳唔準：打開 Serial Monitor（115200）睇 touch x/y，改 TS_MINX / TS_MAXX / TS_MINY / TS_MAXY

- 完成畫面句子：改 MESSAGES[]

# 9. 屏幕點解係英文？

TFT_eSPI 內置字型只有英文同數字，冇中文。想顯示「吸氣 / 停 / 呼氣」可以用 TFT_eSPI 嘅 Smooth Font（.vlw）：用 Processing 嘅 Create_font 工具只轉需要嘅幾個中文字，再用 tft.loadFont() 載入（放 SPIFFS 或轉成陣列）。呢個可以做進階功課。

# 10. 延伸意念

- 加中文字型顯示「吸氣 / 停 / 呼氣」

- 用 Preferences 記住上次揀嘅呼吸法同音量，熄機都唔會唔見

- 記錄每日練習次數同總分鐘，做一個「連續練習日數」

- 用 CYD 背面光敏電阻（GPIO34）自動調暗屏幕，夜晚瞓前用唔刺眼

- 接心跳感應器（例如 MAX30102），比較練習前後心跳

- 加 WiFi + NTP，每日定時提醒「休息一分鐘，深呼吸」

- 3D 打印一個圓潤外殼，做成書枱上嘅「靜觀小燈」

# 11. Vibe coding 小貼士

將成份 .ino 貼俾 AI，講清楚「呢塊係 CYD ESP32-2432S028R，用 TFT_eSPI + XPT2046_Touchscreen，屏幕 320x240 橫向，ESP32 core 2.0.17」，再講你想加咩功能，效果會準確好多！