這裡為你規劃一個循序漸進、適合 Workshop 使用的 ESP32 LCD 項目簡報大綱（PowerPoint 內容架構）。這套內容將 Jack Choi 導讀中複雜的底層原理進行了簡化，轉化為更具備視覺化和操作導向的教學步驟，確保參加者能輕鬆聽懂並親手完成。

# 🛠️ ESP32 智能顯示屏實作坊：從零打造你的桌面儀表板

## Slide 1：封面與活動簡介

- 標題：動手造！我的第一個 ESP32 智能顯示屏 🤖

- 副標題：從硬件接線到網絡數據抓取，打造專屬桌面小助手

- 講師/主辦：Maker 同好「一起整」

- 今日目標：

  - 認識 ESP32 與 LCD 螢幕的基本運作

  - 讓螢幕成功顯示文字與圖案

  - 連接 Wi-Fi 抓取網絡實時數據（如巴士到站時間、天氣）

## Slide 2：什麼是 ESP32 顯示屏？（核心運作原理）

- 核心概念：它就像一個會上網的小型大腦，指揮螢幕顯示資訊。

- 三大核心架構（三點一線流程圖）：

  - 數據源：網絡上的公開資料庫（API），例如九巴、天文台、港鐵。

  - 大腦（ESP32 微控制器）：透過 Wi-Fi 發出資料索取請求（HTTP Request），下載 JSON 格式的實時數據。

  - 顯示（TFT LCD 螢幕）：ESP32 將數據拆解後，繪製並刷新到螢幕上。

## Slide 3：認識我們的硬件工具箱

- ESP32 微型控制晶片：

  - 價格便宜、性能強大。

  - 帶有 Wi-Fi 與藍牙功能（連網核心）。

  - 擁有 GPIO 針腳，用來向外部設備（如螢幕）發送電訊號。

  - 內建 4MB Flash 記憶體，斷電後程式與素材也不會消失。

- 2.8 吋 TFT LCD 螢幕：

  - 本質是「幾萬個小燈泡」（像素點）。

  - 需要晶片精確告知每個燈泡在什麼位置顯示什麼顏色。

## Slide 4：動手時間 (Step 1) —— 實體接線與環境配置

- 動手任務 1：實體接線

  - 使用杜邦線，將 ESP32 的金屬針腳（GPIO）與 TFT LCD 螢幕正確連接。

  - 提示：請對照現場發放的接線對照表，確保每根線都插緊！

- 動手任務 2：準備電腦開發環境

  - 打開已安裝的 Arduino IDE（寫程式與上傳工具）。

  - 確保已安裝晶片驅動程式（CH340/CP2102），讓電腦能透過 USB 線認得 ESP32。

## Slide 5：螢幕是怎麼顯示畫面和中文的？

- 圖片顯示原理：

  - 晶片算力有限，解不開高度壓縮的 JPG 檔。

  - 我們必須使用未經壓縮的點陣圖檔（.bmp），晶片才能像讀取畫布一樣直接刷上顏色。

- 中文顯示原理：

  - 晶片天生只認識數字，不認識中文。

  - 必須預先準備字型字典檔（.vlw），晶片再像蓋印章一樣把中文字案拼貼到螢幕上。

- 素材儲存：螢幕本身無法存檔，因此字型與背景圖會預先存進 ESP32 內部的檔案系統（SPIFFS）。

## Slide 6：動手時間 (Step 2) —— 上傳素材與程式燒錄

- 動手任務 3：寫入圖案與字型

  - 利用擴充工具，將自訂的 .bmp 圖片和 .vlw 字型檔上傳至 ESP32 的 Flash/SPIFFS 空間。

- 動手任務 4：修改與燒錄程式

  - 在程式碼中填入你家中的 Wi-Fi 帳號密碼。

  - 修改目標數據的 API 參數（例如填入你想監控的巴士車站 ID）。

  - 點擊 Arduino IDE 的「上傳」按鈕，將程式燒錄進晶片！

## Slide 7：現場排障指南（5 大常見問題）

- 🛠️ 問題 1：電腦偵測不到晶片？

  - 檢查：是否使用了「純充電」USB 線？請更換為可傳輸數據的線，或重新檢查驅動程式。

- 🛠️ 問題 2：螢幕黑屏或白屏？

  - 檢查：杜邦線有沒有插錯位或接觸不良？

- 🛠️ 問題 3：素材上傳失敗？

  - 檢查：燒錄時有沒有佔用了序列埠（Serial Port）。

- 🛠️ 問題 4：數據一直顯示失敗？

  - 檢查：Wi-Fi 密碼有沒有輸入錯誤？車站 ID 是否正確？

- 🛠️ 問題 5：晶片不斷重新開機？

  - 檢查：連網時電流較大，可能是 USB 線供電不足，請更換穩定的電源線。

## Slide 8：外殼組裝與成果展示 🎉

- 最終步驟：

  - 將晶片與螢幕固定於 3D 列印外殼中。

  - 插上 USB 供電線，配置於案頭。

- 恭喜完成：

  - 你的 ESP32 智能顯示屏現在開始正式運作！

  - 想要更深入挑戰嗎？進階還可以學習如何優化 UI 網頁設定介面或調校背光亮度。

💡 想問問你：需要我為這套大綱編寫一份更詳細的「講師逐字稿與互動提示」，還是需要為特定步驟（例如接線或程式修改）設計單頁的圖文說明？

來源：

- ESP32_顯示屏：活動前導讀 from Jack Choi (20260907)_.pdf

- Fishball_ying Threads (20260907).pdf